LAPORAN PRAKTIKUM

KI3121 ANALISIS SPEKTROFOTOMETRI

PERCOBAAN 05

SPEKTROFOTOMETRI SERAPAN ATOM (SSA)

NIM			: 10523003

Nama		 	: Nazwa Anastasya Pranoto

Kelompok		: 01

Hari			: Kamis

Tanggal Praktikum	: 6 November 2025

Nama Asisten		: Hana Nuralfiyyah (10522003)

LABORATORIUM KIMIA ANALITIK

PROGRAM STUDI SARJANA KIMIA

FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM

INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

2025

Percobaan 5

Spektrofotometri Serapan Atom (SSA)

- Tujuan Percobaan

  - Menentukan kepekaan dan daerah konsentrasi Cu2+ pada panjang gelombang tertentu

  - Menentukan pengaruh gangguan ion PO43-, Al3+, KCl, dan matriks FeCl3 terhadap analisis Ca2+

  - Menentukan kadar Ca2+ dalam sampel

- Teori Dasar

Spektrofotometri Serapan Atom (SSA) adalah metode analitik yang digunakan untuk menentukan kadar logam dan metaloid dalam suatu sampel dengan mengukur jumlah cahaya pada panjang gelombang tertentu yang diserap oleh atom-atom bebas dari unsur yang dianalisis1. Metode ini pertama kali dikembangkan secara modern oleh A.C. Walsh pada tahun 1955 dan telah menjadi salah satu teknik analisis unsur paling andal di laboratorium analitik2. Prinsip dasar SSA bertumpu pada hukum Beer-Lambert, yang menyatakan bahwa absorbansi (A) berbanding lurus dengan konsentrasi (c) analit dan panjang lintasan cahaya (b), dinyatakan sebagai A = εbc, di mana ε adalah absorptivitas molar2. Dalam rentang linear hukum Beer-Lambert, absorbansi yang terukur dapat digunakan untuk menghitung konsentrasi analit melalui kurva kalibrasi yang dibuat dari larutan standar dengan konsentrasi diketahui2.

Dalam SSA nyala api, sampel diaspirasi ke dalam nebuliser yang mengubahnya menjadi aerosol halus, kemudian diintroduksikan ke dalam nyala api asetilen-udara yang bersuhu sekitar 2.300 °C untuk mengatomisasi sampel3. Sumber radiasi yang digunakan adalah lampu katoda berongga (hollow cathode lamp, HCL), yang memancarkan garis emisi sempit dan spesifik untuk setiap unsur. Pada proses atomisasi, energi nyala memutus ikatan kimia dan menghasilkan atom-atom bebas pada keadaan dasar (ground state) yang selanjutnya menyerap radiasi pada panjang gelombang resonansinya4. Dalam SSA, terdapat berbagai jenis gangguan yang dapat mempengaruhi hasil analisis, di antaranya gangguan kimia, gangguan spektral, dan gangguan matriks. Gangguan kimia terjadi ketika analit bereaksi dengan komponen matriks dan membentuk spesi yang kurang mudah teratomisasi5. Salah satu contoh klasik adalah gangguan ion fosfat (PO₄³⁻) pada analisis kalsium, yang membentuk presipitat kalsium fosfat sehingga mengurangi jumlah atom kalsium bebas dalam nyala api. Penambahan ion pelepas (releasing agent) seperti Sr²⁺ atau La³⁺ secara efektif mengatasi gangguan ini karena ion-ion tersebut berkompetisi dengan kalsium untuk berikatan dengan fosfat, sehingga kalsium bebas kembali tersedia untuk diatomisasi6.

- Alat dan Bahan

  - Alat yang digunakan

- Labu takar 50 mL

- Buret, klem, dan statif

- Pipet volume dan filler

- Gelas kimia

- Pipet tetes

- Spektrofotometer Serapan Atom

- Botol semprot

- Batang pengaduk

  - Bahan yang digunakan

- Larutan Ca2+ 1000 ppm

- Larutan Sr2+ 50000 ppm

- Larutan PO43- 1000 ppm

- Larutan KCl 1000 ppm

- Matriks FeCl3

- Larutan Al3+ 1000 ppm

- Larutan Cu2+ 1000 ppm

- Sampel air

- Aqua dm

- Cara Kerja

  - Penentuan Kepekaan dan Daerah Konsentrasi Cu2+

Pertama-tama disiapkan 10 buah larutan Cu2+ (1, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 5, 8, 10, dan 12 ppm) dari larutan induk Cu2+ 1000 ppm dalam labu takar 50 mL. Kemudian, setiap larutan diukur absorbansinya pada panjang gelombang 324.7 nm. Nilai absorbansi yang terukur kemudian diplot terhadap konsentrasi larutan Cu2+ untuk mendapatkan daerah konsentrasi tembaga dan kepekaan analisis larutan Cu2+ pada panjang gelombang 324.7 nm.

  - Penentuan pengaruh gangguan ion PO43-, Al3+, KCl, dan matriks FeCl3 terhadap analisis Ca2+

10 mL larutan stok Ca2+ 1000 ppm diencerkan ke 100 mL menjadi larutan Ca2+ 100 ppm, kemudian 5 mL larutan Ca2+ 100 ppm dimasukkan ke dalam labu takar 50 mL, dengan variasi sebagai berikut.

Tabel 4.1 Perlakuan variasi Ca

| Larutan | Variasi |
| --- | --- |
| 1 | 5 mL Ca2+ |
| 2 | 5 mL Ca2+ + 10 mL PO43- 1000 ppm |
| 3 | 5 mL Ca2+ + 5 mL Sr2+ 50000 ppm |
| 4 | 5 mL Ca2+ + 10 mL PO43- + 5 mL Sr2+50000 ppm |
| 5 | 5 mL Ca2+ + 5 mL Al3+ 1000 ppm |
| 6 | 5 mL Ca2+ + 5 mL Al3+ + 5 mL Sr2+ 50000 ppm |
| 7 | 5 mL Ca2++ 5 mL KCl 1000 ppm |
| 8 | 5 mL Ca2++ 5 mL KCl 100 ppm + 5 mL Sr2+ 50000 ppm |
| 9 | 5 mL Ca2+ + 5 mL Sr2+ 50000 ppm + 10 mL FeCl3 |

Larutan-larutan tersebut kemudian diencerkan dengan aqua dm hingga tanda batas.  Kemudian absorbansi diukur dengan spektrofotometer serapan atom. Pada larutan 3, absorbansi diukur dengan nyala reduksi dan nyala oksidasi.

  - Analisis Ca2+ pada Sampel Air

Larutan sampel dengan konsentrasi 2, 4, 6, 8, dan 10 ppm dibuat dalam labu takar 50 mL dari larutan Ca2+ 100 ppm. Kemudian masing-masing larutan ditambahkan 5 mL Sr2+ 50000 ppm dan ditanda bataskan. Dibuat juga larutan sampel air yang terdiri dari 3.5 mL Ca2+ 100 ppm dan 5 mL Sr2+ 50000 ppm yang diencerkan hingga 50 mL.

  - Pengukuran Absorbansi

Pengukuran absorbansi dilakukan dengan Spektrofotometer Serapan Atom (SSA) yang dinyalakan terlebih dahulu bersama aplikasinya di komputer. Bahan bakar yang digunakan adalah udara-asetilen. Sebelum pengukuran, dilakukan optimasi untuk memastikan cahaya yang diterima detektor lurus dan absorbansinya optimum. Setelah api dinyalakan, diatur gasflow untuk jenis nyala tertentu berdasarkan rasio bakar-oksidator yang telah ditetapkan (stoikiometri, reduksi, atau oksidasi). Setiap sampel diukur absorbansinya tiga kali (masing-masing 3 detik), dimulai dari konsentrasi terendah.

- Data Pengamatan

  - Penetapan Kepekaan dan Daerah Konsentrasi Cu2+

Tabel 5.1 Absorbansi larutan Cu2+

| Konsentrasi (ppm) | Absorbansi |
| --- | --- |
| 1 | 0.2028 |
| 2 | 0.4458 |
| 2.5 | 0.556 |
| 3 | 0.6628 |
| 3.5 | 0.7837 |
| 4 | 0.8913 |
| 5 | 1.0246 |
| 8 | 1.5076 |
| 10 | 1.6907 |
| 12 | 1.8219 |

  - Penentuan pengaruh gangguan ion PO43-, Al3+, KCl, dan matriks FeCl3 terhadap analisis Ca2+

Tabel 5.2 Absorbansi larutan Cu2+ dan ion pengganggu

| Larutan | Absorbansi |
| --- | --- |
| Ca2+ | 0.1458 |
| Ca2+ + PO43- | 0.0808 |
| Ca2+ + Sr2+ | 0.062 |
| Ca2+ + PO43- + Sr2+ | 0.0596 |
| Ca2+ + Al3+ | -0.0031 |
| Ca2+ + Al3+ + Sr2+ | 0.0557 |
| Ca2++ KCl | 0.127 |
| Ca2++ KCl + Sr2+ | 0.0634 |
| Ca2+ + Sr2+ +FeCl3 | 0.0546 |
| Ca2+ + Sr2+ (nyala reduksi) | 0.335 |
| Ca2+ + Sr2+ (nyala oksidasi) | 0.0188 |

  - Analisis Ca2+ pada Sampel

Tabel 5.3 Absorbansi standar dan sampel Ca2+

| Konsentrasi (ppm) | Absorbansi |
| --- | --- |
| 2 | 0.0189 |
| 4 | 0.0266 |
| 6 | 0.0351 |
| 8 | 0.0426 |
| 10 | 0.0495 |
| Sampel | 0.0292 |

- Pengolahan Data

  - Penentuan Kepekaan dan Daerah Konsentrasi Cu2+

Kepekaan analisis Cu2+ dapat dicari dengan menggunakan persamaan berikut.

S=0.0044tan

Sementara nilai dari tan  dapat ditentukan dengan memplot nilai absorbansi sebagai sumbu y terhadap konsentrasi Cu2+ sebagai sumbu x, maka diperoleh kurva sebagai berikut.

Gambar 6.1 Kurva absorbansi terhadap [Cu2+]standar

Berdasarkan kurva tersebut, diperoleh persamaan linear y=0.2306x-0.0231. Nilai gradien dari persamaan tersebut merupakan nilai tan . Sehingga didapatkan nilai kepekaan (S) analisis Cu2+ sebagai berikut.

S=0.0044tan =0.00440.2306=0.01908

Daerah konsentrasi Cu2+ berada pada rentang A = 0.2 - 0.8. Penentuan nilai konsentrasi Cu2+ menggunakan persamaan sebagai berikut.

C=A×S0.0044

Berikut merupakan contoh perhitungan daerah konsentrasi (C) pada absorbansi 0.2 dan 0.8.
C pada 0.2=0.2×0.019080.0044=0.86727 ppm

C pada 0.8=0.8×0.019080.0044=3.46909 ppm

Berdasarkan perhitungan diatas, diperoleh daerah konsentrasi Cu2+ adalah 0.86727 ppm hingga 3.46909 ppm.

  - Penentuan pengaruh gangguan ion PO43-, Al3+, KCl, dan matriks FeCl3 terhadap analisis Ca2+

Gangguan ion PO43-, Al3+, KCl, dan matriks FeCl3 terhadap analisis Ca2+ didapatkan dengan cara membandingkan nilai absorbansi larutan Ca2+ sebagai sumbu y terhadap jenis larutan sebagai sumbu x, sehingga didapatkan grafik sebagai berikut.

Gambar 6.2 Histogram absorbansi Ca2+ dan gangguan ion

  - Analisis Ca2+ pada Sampel

Dengan memplot nilai absorbansi sebagai sumbu y terhadap [Ca2+] sebagai sumbu x, diperoleh kurva sebagai berikut.

Gambar 6.3 Kurva kalibrasi Ca2+

Berdasarkan kurva tersebut, didapatkan persamaan regresi y=0.0039x+0.0114. Dengan mensubstitusikan nilai absorbansi sampel air sebagai nilai y pada persamaan tersebut, konsentrasi Ca2+ didalam sampel. Dengan demikian, konsentrasi Ca2+ didalam sampel air sebagai berikut.

y=0.0039x+0.0114

0.0292=0.0039x+0.0114

x=[Ca2+]=4.5641025 ppm

Diperoleh konsentrasi Ca2+ didalam sampel air ialah 4.5641025 ppm.

- Pembahasan

Metode SSA nyala api didasarkan pada fenomena absorpsi radiasi oleh atom-atom bebas pada keadaan dasar. Cahaya dari lampu katoda berongga melewati nyala api yang mengandung sampel yang telah teratomisasi; intensitas cahaya yang diteruskan kemudian dibandingkan dengan intensitas semula untuk mendapatkan nilai absorbansi4. Panjang gelombang yang digunakan bersifat unik untuk setiap unsur karena bergantung pada selisih tingkat energi antara keadaan dasar dan keadaan tereksitasi1. Komponen utama SSA nyala api terdiri dari sumber radiasi (lampu katoda berongga), unit atomisasi (nyala asetilen-udara), sistem optik, monokromator, detektor, dan amplifier7. Lampu katoda berongga menghasilkan garis emisi yang sangat sempit dan spesifik untuk unsur yang bersangkutan, sehingga meminimalkan gangguan spektral dari unsur lain8. Nyala asetilen-udara yang digunakan memberikan temperatur sekitar 2.300 °C, yang cukup untuk mengatomisasi sebagian besar unsur, termasuk Cu dan Ca3.

Daerah konsentrasi Cu²⁺ berada pada rentang absorbansi 0,2–0,8. Dalam rentang ini, hukum Beer-Lambert menyatakan bahwa absorbansi berbanding lurus secara linear terhadap konsentrasi, sehingga kurva kalibrasi dapat digunakan dengan tingkat kesalahan relatif yang kecil2. Kepekaan analisis Cu²⁺ yang diperoleh sebesar 0,01908 ppm, yang berarti perubahan absorbansi 0,0044 terjadi pada setiap perubahan konsentrasi sebesar 0,01908 ppm. Pada panjang gelombang 324,7 nm, Cu²⁺ menunjukkan sensitivitas yang baik dengan lampu katoda berongga yang memancarkan garis resonansi Cu(I)3. Gangguan ion PO₄³⁻ pada analisis Ca²⁺ bersifat kimiawi; ion fosfat bereaksi dengan kalsium membentuk presipitat kalsium fosfat (Ca₃(PO₄)₂) yang sukar teratomisasi, sehingga mengurangi populasi atom Ca bebas dalam nyala api dan menurunkan absorbansi. Penambahan Sr²⁺ sebagai releasing agent mengimbangi gangguan ini karena Sr²⁺ berkompetisi dengan Ca²⁺ untuk berikatan dengan PO₄³⁻, sehingga Ca²⁺ bebas kembali tersedia untuk diatomisasi6.

Ion Al³⁺ menimbulkan gangguan paling besar pada percobaan ini, bahkan menghasilkan absorbansi negatif (A = −0,0031), yang mengindikasikan interferensi yang sangat kuat terhadap atomisasi Ca²⁺. Al³⁺ cenderung membentuk aluminium oksida refraktori pada temperatur nyala, sehingga secara fisik mengganggu pembentukan atom Ca bebas5. Penambahan Sr²⁺ berhasil meningkatkan absorbansi dari nilai negatif ke 0,0557, meskipun tetap lebih rendah dibandingkan Ca²⁺ tanpa gangguan, menunjukkan bahwa Sr²⁺ hanya sebagian mengatasi interferensi Al³⁺6.

KCl memberikan gangguan yang lebih ringan karena K⁺ tidak membentuk kompleks kuat dengan Ca²⁺, meskipun ion Cl⁻ dapat meningkatkan volatilitas tertentu dan sedikit mengganggu proses atomisasi. Gangguan matriks FeCl₃ bersifat lebih kompleks, Fe³⁺ yang teroksidasi pada temperatur tinggi dapat membentuk partikel oksida yang menyerap cahaya pada panjang gelombang Ca²⁺ sehingga meningkatkan absorbansi latar belakang2. Perbandingan nyala reduksi dan nyala oksidasi menunjukkan bahwa nyala reduksi menghasilkan absorbansi Ca²⁺ yang jauh lebih tinggi (0,335 vs. 0,019), karena kondisi reduktif menghasilkan lebih banyak atom Ca bebas akibat minimnya oksigen yang dapat membentuk kalsium oksida. Namun, nyala stoikiometri umumnya dipilih untuk analisis rutin karena memberikan keseimbangan antara atomisasi optimal dan ionisasi minimal5.

Kalibrasi merupakan langkah kritis dalam analisis SSA karena sifat metode yang relatif, sehingga konsentrasi analit ditentukan secara tidak langsung melalui persamaan regresi kurva kalibrasi9. Penambahan Sr²⁺ ke semua larutan standar dan sampel memastikan bahwa matriks analit disamakan, sehingga pengaruh gangguan ionisasi dan kimia berlaku sama pada semua larutan dan tidak membiaskan hasil kalibrasi6. Konsentrasi Ca²⁺ dalam sampel air yang diperoleh adalah 4,5641 ppm. Nilai ini berada di dalam rentang linear kurva kalibrasi (2–10 ppm), sehingga hasil interpolasi dari kurva kalibrasi memiliki keandalan yang baik2. Selain SSA, analisis kalsium dapat dilakukan dengan titrasi kompleksometri EDTA, Flame Emission Spectroscopy (FES), atau ICP-OES untuk analisis multi-elemen. Namun, SSA memiliki keunggulan berupa sensitivitas tinggi, spesifisitas unsur, prosedur sederhana, dan biaya operasional lebih rendah10.

- Kesimpulan

  - Nilai kepekaan dan daerah konsentrasi Cu2+ pada panjang gelombang 324.7 nm berturut-turut sebesar 0.01908 dan 0.86727 ppm hingga 3.46909 ppm.

  - Ion-ion seperti PO43-, Al3+, KCl, dan matriks FeCl3 terbukti dapat menurunkan absorbansi Ca2+, dengan gangguan paling besar terdapat pada gangguan ion Al3+.

  - Konsentrasi Ca2+ dalam sampel diperoleh sebesar 4.5641025 ppm.

- Daftar Pustaka

1.	Gandjar, I. G. & Rohman, A. Kimia Farmasi Analisis. (Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2007).

2.	Skoog, D. A., Holler, F. J. & Crouch, S. R. Principles of Instrumental Analysis. (Cengage Learning, 2018).

3.	Akman, S., Demirata-Ozturk, B. & Tokman, N. Atomic Absorption Spectroscopy. in Food Toxicants Analysis (ed. Pico, Y.) 637–665 (Elsevier, 2007).

4.	Gandhi, K. et al. Atomic Absorption Spectroscopy and Flame Photometry. in Advanced Analytical Techniques in Dairy Chemistry (Springer, New York, 2022).

5.	Harvey, D. T. Modern Analytical Chemistry. (McGraw-Hill, New York, 2000).

6.	Osunde, W. O. & Ataman, O. Y. Atomic absorption spectrometric determination of calcium and other metallic elements in some animal protein sources. Talanta 53, 183–190 (2000).

7.	Underwood, A. L. Analytical Chemistry: An Introduction. (Harcourt College Publishers, 2002).

8.	Hollow Cathode Lamps for AAS. Hamamatsu Photonics (2020).

9.	Wilsch, G. & Molkenthin, A. Laser-induced breakdown spectroscopy (LIBS) for evaluation of reinforced concrete structures. Non-Destructive Evaluation of Reinforced Concrete Structures 163–184 (2010).

10.	Rezaei, B. & Rezaei, F. A Review on Flame Atomic Absorption Spectrometry Interferences and Their Elimination Methods. Rev. Anal. Chem. 39, 1–20 (2020).